附件1

高速公路边坡隐患排查要点

| 序号 | 类别 | 主要病害类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排水工程 | 边沟、平台排水沟、急流槽、截水沟有无堵塞或杂物、开裂、变形 |  |
|  |  | 坡面泄水孔、深层泄水孔是否堵塞 |  |
| 2 | 普通防护工程 | 护面墙或框格等防护有无裂缝、倾斜、空鼓、变形、滑动、下沉，压顶 |  |
|  |  | 破损、勾缝脱落 |  |
|  |  | 坡面有无漏水、渗水现象 |  |
|  |  | 基础是否有冲刷或下沉 |  |
| 3 | 柔性防护工程 | 防护网无破损 |  |
|  |  | 网内有无落石兜集 |  |
|  |  | 锚头或锚固点是否松动或锈蚀 |  |
| 4 | 喷浆防护工程 | 喷锚面有无裂缝 |  |
|  |  | 喷锚面有无掉块、鼓胀 |  |
|  |  | 喷锚面有无渗水现象 |  |
| 5 | 支挡工程 | 挡墙、抗滑桩、桩板墙等有无裂缝、倾斜、空鼓、滑动、下沉、压顶 |  |
|  |  | 破损、勾缝脱落 |  |
|  |  | 墙体有无漏水、渗水现象 |  |
|  |  | 基础有无冲刷或下沉 |  |
| 6 | 锚固工程 | 混凝土外锚墩是否有变形开裂 |  |
|  |  | 框架是否位移、下错 |  |
|  |  | 锚垫是否有移动，锚具脱落或松动 |  |
|  |  | 锚头有无积水、锈蚀 |  |
|  |  | 锚垫板有无生锈 |  |
| 7 | 植被防护工程 | 坡面绿化或防护工程覆盖是否较好，有无局部坍塌或冲空现象 |  |
|  |  | 坡面有无雨水冲刷痕迹，有无明显渗水现象 |  |
| 8 | 边坡病害 | 坡面及坡顶有无裂缝、危石、冲刷 |  |
|  |  | 坡面有无坍塌、变形、滑动、隆起 |  |
| 9 | 其它 | 检修道及扶手是否完好、破损 |  |
|  |  | 边坡对应位置路面是否出现明显纵向裂缝或沉降 |  |