## 附件3

## 高速公路高风险路段排查整治工作任务清单

| 序号 | 工作任务 |  | 实施单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查每日不少于1次，灾害天气下应加大频率。 | 重点巡查：（1）边坡是否存在冲刷、风化剥落、掉块落石、局部坍塌、鼓起等明显病害；（2）防护工程及支挡结构物是否正常；（3）排水设施是否正常；（4）坡面绿化或防护工程覆盖是否完好。 | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 持续开展 |
| 2 | 经常性检查应抵近检查，频率按风险等级划分，一级、二级边坡每周不少于1次，三级、四级边坡每月不少于1次。 | 检查范围：应下至路基边沟，上至坡顶外侧不少于20米。 重点检查：（1）坡面有无裂缝、局部坍塌、鼓起、冲刷、渗水、危岩（石）、坍塌落石；（2）支挡防护工程是否存在裂缝、变形、破损、基础冲刷、框架梁损坏、锚固件松动破损等；（3）截排水沟等排水工程有无堵塞、明显变形、损坏等；（4）检修道及扶手有无破损、锈蚀；（5）其他对边坡安全稳定性不利的情况。 | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 持续开展 |
| 3 | 督促上跨、下穿、并行高速公路等涉路施工单位，提供完整的施工组织方案、边坡安全评估报告等相关资料。加强涉路施工路段巡查、巡检频次，发现边坡扰动、失稳等现象，及时督促涉路施工单位整改。 |  | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 持续开展 |
| 4 | 完成所辖路段高边坡人工巡查全覆盖，巡查区域包含整个坡面（含排、截水沟），并建立台账，作好记录。 |  | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 2024年 7月底 |
| 5 | 按照“立查立改、分类整治”原则，集中开展全省高风险路段隐患排查，摸清底数，动态建立清单台账。 |  | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 2024年 7月底 |
| 6 | 高速公路三级、四级风险等级边坡进行应急处治。 |  | 各基层养护部门 | 各经营管理 单位 | 发现后 7天内 |
|  | 高速公路一级、二级风险等级边坡应委托具备相应技术能力和资质条件的单位进行专业监测和专项勘察设计，形成专项养护工程方案。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心 | 2024年 10月底 |
| 7 | 对照省厅绿化景观整治提升工作监测内容和每月通报问题，定人、定责、定整改措施、定完成时限，实现问题月结月清。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心、执法局 | 每月底前 |
| 8 | 至少配备专职路基养护工程师1名，并根据高风险边坡及重点区域的数量适当增设配置。同时，加强对企业管理人员、一线从业人员的教育培训。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心 | 2024年 7月中旬 |
| 9 | 参照《高速公路边坡风险评估参考标准》等开展边坡危险性及危害性风险评估工作，建立动态更新机制，形成路段安全风险等级清单和数据库，绘制所辖路段各风险级别的空间分布图。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心 | 2024年 9月底 |
| 10 | 依据《公路交通突发事件应急预案》等， 按实战原则制（修）订公路地质灾害事件应急预案。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心 | 2024年 9月底 |
| 11 | 风险等级评估为一级、二级的隐患风险点和重点区域设置安全风险公告栏或警示牌，并在行车方向前150米处按相关规范要求设置提示标牌。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心 | 2024年 10月底 |
| 12 | 按照交通运输部高速公路视频监测优化提升要求，持续推行湖北省视频监测全覆盖工作，实现按点位间距不大于每2公里一对的要求。 |  | 各经营管理单位、联网中心 | 省公路中心、厅高速公路处 | 2024年 12月底 |
| 13 | 依靠科技创新，做好公路信息化、智能化等监测预警平台的推广应用，对风险评估为一级、二级边坡安装监测预警系统。 |  | 各经营管理单位 | 省公路中心、厅高速公路处 | 2024年 12月底 |
| 14 | 每年主汛期来临前，至少组织1次全省高速公路防汛减灾专业安全培训。 |  | 省公路 中心 | 厅高速公路处 | 持续开展 |
| 15 | 结合企业自查自评自治等情况和所辖路段的风险等级空间分布图，组织对高速公路经营单位安全风险状况进行综合评估，确定企业整体风险等级，并根据风险变化情况及时调整。 |  | 省公路 中心 | 厅高速公路处 | 持续开展 |
| 16 | 要依据企业自查自评自治等情况和所辖路段的风险等级空间分布、风险类型及数量等，确定企业整体风险等级，推行高速公路经营单位安全风险分级分类监管制度。 |  | 省公路 中心 | 厅高速公路处 | 持续开展 |
| 17 | 建设和使用智慧化养护管理平台，完成基础数据录入。 |  | 省公路中心、各经营管理单位 | 厅高速公路处 | 2024年 10月底 |
| 18 | 综合高速公路经营管理单位风险排查治理及企业风险等级等数据，汇总建立安全风险数据库，绘制全省高速公路风险等级空间分布图。 |  | 省公路 中心 | 厅高速公路处 | 2024年 12月底 |
| 19 | 起草制订湖北省在役高速公路边坡养护管理办法、风险评估办法、养护技术指南、技术状况评定指南、自动化安全监测技术指南、高速公路边坡养护检修通道设置技术及管理等规范标准。 |  | 省公路 中心 | 厅高速公路处 | 2024年12月底前完成初稿 |
| 20 | 根据企业整体风险等级、路段风险等级及隐患风险类型等，采取针对性执法监管措施，在日常巡查中加强对高风险路段和企业的督促检查力度。 |  | 省执法局 | 厅高速公路处 | 持续开展 |
| 21 | 加强对高速公路经营单位视频监测预警等设施配置和运行情况监测评估，确保路网整体可视、运行状态可测、应急处置可控。 |  | 省公路中心、省联网 中心 | 厅高速公路处 | 持续开展 |